ALLEGATO TECNICO N.10

MOTOPOMPA DI SVUOTAMENTO AVENTE PORTATA DI 5000 L/MIN. COMPLETA DI ACCESSORI, INSTALLATA SU RIMORCHIO

Dovranno essere motopompe centrifughe autoadescanti  carrellate per il pronto intervento, aventi portata di almeno 5000 lt/min, complete di accessori, installate su rimorchio per trasporto su strada. e di facile trasporto e dai pesi e dimensioni contenute.

Quantità: Richieste due unità

Le motopompe , pena esclusione dalla procedura di gara, dovrà possedere i seguenti tecnici requisiti minimi:

Caratteristiche tecniche richieste motopompe:

- Motorizzazione diesel

- Raffreddamento ad aria forzata

- Avviamento elettrico

- Batteria integrata

- Serbatoio carburante integrato per un autonomia minima di 10 ore.

- Luce di lavoro fissata sulla motopompa

- Motopompa centrifuga autoadescante monostadio con girante a pale aperte e disco-voluta intercambiabile

- Corpo in ghisa, albero in acciaio inox, basamento in acciaio zincato e raccorderia in lega leggera allo scopo del contenimento dei pesi.

- Tenuta di tipo meccanico in metallo duro, resistente all’abrasione, con uno speciale sistema di raffreddamento in caso di rotazione a secco

- Bocche flangiate con prigionieri EN1092-1:2003  con raccordi rapidi sferici montati:

- In aspirazione almeno 6” o 150 mm

- In mandata almeno 6” o 150 mm

- Girante di nuova concezione ad elevato rendimento idraulico e di grosso spessore, che permetta un passaggio di corpi solidi di minimo 35 mm di diametro

- Il corpo pompa deve essere dotato di portine di ispezione per facilitarne la pulizia.

- Corpo motopompa in ghisa EN-JL1030 secondo UNI EN 1561 con corpo modulare:

- Girante aperta in ghisa sferoidale con largo passaggio;

- Piatto di usura in ghisa sferoidale, EN-JS1030 secondo UNI EN 1563, applicato senza l’uso di viti esterne, completamente e facilmente sostituibile.

- Prevalenza di almeno 20 m

- con portata minima pari a 5000 litri/minuto

Caratteristiche tecniche richieste carrelli stradali:

Le motopompe dovranno essere stabilmente fissate su idonei carrelli,  stradali, allestiti per il trasporto delle motopompe e di tutti gli accessori necessari per il funzionamento delle stesse, i quali dovranno essere allocati in appositi vani.

Il carrello dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- Struttura in acciaio zincato a caldo

- Portata utile di almeno  2.000 kg.

- Lunghezza di almeno 3 m, per permettere lo stivaggio dei tubi di aspirazione;

- n. 2 assi a normativa CEE e timone per gancio sfera standard “euro”;

- omologazione “per trasporto cose”

- impianto luci standard CEE a 12 V., completo di "ingombri", come da normativa vigente, su spina adattatore da 13 poli.

- Timone ad altezza variabile

- Dispositivo automatico per la retromarcia

- Ruota di scorta uguale

- Piedi stabilizzatori

- Sponde di contenimento dei materiali

Accessori richiesti per ogni motopompa:

- N° 5  pz. Tubazione di aspirazione, diametro 150 mm, flessibile, con rinforzo in spirale metallica, di lunghezza di 3 m, con attacchi a sfera maschio femmina

- N° 1 pz. Filtro di fondo a cestello in acciaio zincato completo di raccordo sferico

- N° 3 pz. Manichetta flessibile diametro 150 mm da impiegare in mandata, di lunghezza di 10 m, con attacchi rapidi maschio / femmina

- N° 2 pz. Raccordo sferico maschio flangiato al corpo pompa

- N° 1 pz. Curva a 90° in acciaio zincato con attacchi rapidi sferici maschio/femmina

- N. 1 divisore da 150 mm sfera a 5 uscite uni 70

- N. 20 manichette uni 70 da 30 m

- N. 1 tubo collo d’oca  in acciaio zincato da 150 mm, per mandata

- N. 2 taniche in metallo per gasolio da 20 lt con raccordo per travaso

- N. 1 pala

- N. 1 piccone

- N. 1 palanchino per apertura griglie e pozzetti.

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO FORNITURA

Le motopompe e gli accessori  dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria. Dovranno essere coperti da garanzia del produttore. La Regione Puglia - Protezione Civile –sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.  Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il complessivo sia efficiente ed atto all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

- Immatricolazione

Il rimorchio dovrà essere immatricolato e targato, dovrà essere intestato a:  Regione Puglia – Servizio Protezione Civile

- Documentazione, manualistica

La ditta aggiudicatrice dovrà fornire i seguenti documenti, relativi alle unità richieste:

- Manuale d’uso e manutenzione (in lingua italiana) per il complessivo e parte di essi

- Dichiarazioni di conformità CE relative alla motopompa ed a tutti i componenti descritti e facenti parte dell’allestimento.

- Dichiarazione di conformità complessiva per impianti installati con relativi schemi di riferimento per le manutenzioni;

- Libretti/schede delle attrezzature installate originali delle ditte costruttrici;

- Attività formativa alla consegna

In corrispondenza della data consegna, o nei giorni immediatamente successivi, è richiesto un periodo di attività formativa sull’utilizzo delle attrezzature

- Garanzia

La ditta aggiudicatrice, dovrà garantire una garanzia minima di 2 (due) anni.

- Personalizzazioni:

Dovrà essere prevista la fornitura e l’applicazione di una serie di personalizzazioni, le quali  saranno fornite contestualmente alla nota di affidamento della fornitura, comunque su supporto informatico a mezzo posta raccomandata A/R, con indicazione sulle dimensioni.